TECHNICAL EXPERIMENT REPORT

平衡多轮信号等待数据集

生成与验证过程报告

报告日期：2026-07-27

仿真器：SUMO 1.27

研究目标：构造“不拥堵—紧张—合理拥堵”三个等级的数据，使车辆错过多轮信号的比例逐级增加，同时避免旧 oversat 的局部长期锁死。

阅读提示  核心判据是 missed_green_rounds，而不是 total_green_rounds。后者还包含车辆沿路径正常通过的信号路口。

# 1. 结论摘要

最终方案将 test_new.net.xml 的普通道路扩展到原始长度的 4 倍：42 条车道为 320 m，60 条车道为 545.6 m；内部连接车道、几何形状、信号配时和连接关系未修改。三个 10000 s 发车场景使用同一套 90 个平衡 OD 路径，均无 teleport，并在允许的 11000 s 上限内清空。

| 场景 | 平均需求 | 车辆数 | SUMO 清空 | 平均等待 | 错过 ≥1 轮 | 错过 ≥2 轮 | 路径最大错过 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不拥堵 q2800 | 2800 veh/h | 7778 | 10402 s | 67.37 s | 3（0.039%） | 0 | 1 |
| 紧张 q6400 | 6400 veh/h | 17778 | 10409 s | 99.91 s | 1576（8.865%） | 200（1.125%） | 3 |
| 拥堵 q7000 | 7000 veh/h | 19444 | 10386 s | 111.82 s | 2943（15.136%） | 822（4.228%） | 5 |

这三个等级比旧数据更适合检验“车辆等待多轮信号”的算法能力：旧 heavy_all 几乎没有多轮样本，而旧 oversat 有 45.05% 车辆错过绿灯、最大 30 轮，并伴随 55 次 teleport，尾部过于极端。

# 2. 目标与验收口径

本轮实验遵循以下约束：

每组需求持续 10000 s，路网可以继续清空到 11000 s。

OD 尽量均匀覆盖整个路网，不能依赖少数入口长期过饱和来制造尾部。

三组数据应形成单调的拥堵梯度，核心指标是 missed_green_rounds。

最终数据不允许 teleport；大量发车延迟也视为入口排队失控。

“紧张”和“拥堵”场景需要真实的多轮等待样本，但不能复现万秒级饥饿。

missed_green_rounds 表示车辆已在某个受控 movement 的上游排队，却在一个具备通行机会的绿灯结束时仍未通过。它不同于 total_green_rounds：后者还包含车辆沿路径正常通过的每一个信号路口，不能直接用于判定拥堵。

# 3. 原始数据基线

旧 route 集只有 41 条路径，批次间隔与实际总需求如下。

| 旧配置 | 批次间隔 | 车辆数/10000 s | 总需求 | 静态最大 V/C | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| heavy_all | 50 s | 8241 | 2966.76 veh/h | 0.9045 | 压力不足 |
| 假设 40 s | 40 s | 10291 | 3704.76 veh/h | 1.1295 | 对旧 41 路径是中间压力 |
| oversat | 30 s | 13694 | 4929.84 veh/h | 1.5030 | 局部分布失衡、尾部过长 |

旧路网中最紧张的 movement 是 E13 -> E5，估计容量 480 veh/h：50 s、40 s、30 s 配置分别施加约 434.16、542.16、721.44 veh/h。

新版目录使用 90 条 OD 路径，因此“每条路径 40 s 一辆”不再等价于旧 40 s 配置，而会达到 90 × 3600 / 40 = 8100 veh/h。8100 veh/h 因而被用作时变需求的高峰值，而不是全天平均值。

旧 TraCI 结果进一步说明两套数据之间缺少中间等级：

| 数据 | 车辆数 | 错过 ≥1 | ≥2 | ≥5 | ≥10 | 最大错过 | teleport |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| heavy_all | 8241 | 10（0.121%） | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| oversat | 13694 | 6169（45.049%） | 3666（26.771%） | 1255（9.165%） | 401（2.928%） | 30 | 55 |

# 4. 实验迭代路线

实验路径  旧 heavy / oversat 基线  →  90 OD 均匀流量扫描  →  7050–7200 veh/h 临界区扫描  →  道路长度倍率试验  →  高峰 + 恢复窗时变需求  →  80 m 统计口径修正  →  最终验收

## 4.1 第一轮：均匀需求扫描

最初使用当时的 2 倍长度路网，并让 90 个 OD 在整个 10000 s 内均匀发车。

| 平均需求 | 车辆数 | 清空时间 | 平均时长 | 平均等待 | 发车延迟 | teleport |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2800 | 7778 | 10242 | 148.19 | 64.67 | 0.50 | 0 |
| 3600 | 10000 | 10240 | 149.21 | 64.93 | 0.50 | 0 |
| 4000 | 11111 | 10317 | 150.91 | 66.14 | 0.50 | 0 |
| 4800 | 13333 | 10241 | 153.21 | 67.44 | 0.50 | 0 |
| 5600 | 15556 | 10276 | 156.64 | 69.89 | 0.50 | 0 |
| 6400 | 17778 | 10313 | 163.15 | 74.85 | 0.50 | 0 |
| 6600 | 18333 | 10246 | 165.26 | 76.50 | 0.50 | 0 |
| 6800 | 18889 | 10313 | 168.68 | 79.30 | 0.50 | 0 |
| 7000 | 19444 | 10298 | 179.96 | 88.56 | 0.50 | 0 |
| 7200（独立探测） | 20000 | 16345 | 238.53 | 137.40 | 237.86 | 3 |

结论：均匀需求在 7000 到 7200 veh/h 之间出现非常陡的容量悬崖。7000 以下多轮样本仍少，7200 又容易出现入口积压、teleport 和超长清空，因此不能仅靠提高恒定流量获得理想中间等级。

## 4.2 第二轮：临界区细扫

同一随机种子下继续测试 7050–7190 veh/h。

| 需求 | 清空时间 | 平均时长 | 平均等待 | 发车延迟 | teleport | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7050 | 10518 | 183.91 | 91.62 | 4.41 | 0 | 稳定 |
| 7100 | 10398 | 188.70 | 95.42 | 5.00 | 0 | 稳定 |
| 7150 | 11366 | 196.77 | 101.86 | 31.33 | 0 | 超过 11000 s |
| 7175 | 11094 | 191.82 | 97.88 | 13.62 | 0 | 略超上限 |
| 7190 | 14280 | 218.89 | 121.02 | 103.46 | 3 | 失稳 |
| 7200 | 运行未完整结束 | — | — | — | — | 失稳，放弃 |

7150 的旧 80 m 口径已经出现 398 辆错过绿灯，其中 62 辆错过至少 2 轮、最大 5 轮，但清空时间超过验收上限。临界附近的结果也并非严格单调，这反映了随机发车与信号相位耦合；不能把单个需求点当作稳定数据等级。

## 4.3 第三轮：道路长度试验

这里的“1.25×/1.50×”是相对当时已经扩为原始 2 倍的路网，因此分别等价于原始长度的 2.5 倍和 3 倍。

| 最终相对原始长度 | 需求 | 清空时间 | 平均时长 | 平均等待 | 发车延迟 | teleport |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5× | 7150 | 10293 | 198.12 | 89.77 | 0.50 | 0 |
| 2.5× | 7200 | 13198 | 226.37 | 113.18 | 44.85 | 2 |
| 3× | 7150 | 10307 | 216.51 | 91.17 | 0.50 | 0 |
| 3× | 7200 | 10381 | 219.70 | 93.78 | 0.50 | 0* |

* SUMO 日志出现 2 次车辆移除/传送相关警告，因此没有把该点作为干净的最终配置。

加长道路的主要作用是增加储车空间并减轻入口无法插车造成的 departDelay，不是直接提高信号容量。它同时会把排队尾部推到离停止线更远的位置，这最终暴露了原 80 m TraCI 统计口径的问题。

## 4.4 第四轮：时变需求设计

为了制造“高峰期间积队、恢复窗逐步消散”的多轮样本，试验从恒定流量改为周期性高峰与低谷。下表中的路长均为原始 3 倍，除非特别标注。

| 方案 | 需求结构 | 清空 | 等待 | 发车延迟 | teleport | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不拥堵 | 全程 2800 | 10316 | 65.58 | 0.50 | 0 | 保留为低压参考 |
| tight v1 | 4×(1200@8100 + 1200@4700) + 400@6400 | 10388 | 101.12 | 0.50 | 0 | 压力适中 |
| tight v2 | 3×(1500@8100 + 1500@4700) + 1000@6400 | 10316 | 111.43 | 0.63 | 0 | 多轮更重，候选 |
| congested v1 | 长段 8100/5900，均值 7000 | 15907 | 169.95 | 231.69 | 5 | 入口失稳 |
| congested v2 | 3×(1500@8000 + 1500@6000) + 尾段 | 15906 | 169.19 | 286.89 | 6 | 入口失稳 |
| congested v3 | 4×(1200@7800 + 1200@6200) + 尾段 | 12666 | 113.53 | 31.12 | 1 | 超时且 teleport |
| congested v4 | 4×(1200@7700 + 1200@6300) + 尾段 | 10324 | 93.15 | 0.50 | 0 | 太轻，多轮不足 |
| congested v5 | 6×(900@8100 + 600@5300) + 尾段 | 10316 | 99.40 | 0.50 | 0 | 仅短促排队 |
| congested v6 | 4×(1500@8100 + 700@4700) + 1200@6866.67 | 16160 | 162.22 | 215.64 | 7 | 3×路长失稳 |
| congested v7 | 4×(1500@8100 + 900@4700) + 400@6200 | 15073 | 154.62 | 149.67 | 4 | 3×路长失稳 |
| congested v8 | 4×(1350@8100 + 1050@5128.57) + 尾段 | 15720 | 154.76 | 204.33 | 1 | 入口失稳 |
| congested v9 | 4×(1200@8100 + 900@5066.67) + 尾段 | 10389 | 99.93 | 0.50 | 0 | 多轮不足 |

随后将普通道路扩至原始 4 倍：

v6 在 4× 路长上变为稳定：清空 10386 s、零 teleport、平均等待 111.82 s。

v7 虽无 teleport，但清空到 12011 s，仍超过 11000 s。

tight v2 清空 10401 s，但最终选择较短的 tight v1 高峰窗，使“紧张”和“拥堵”的尾部区分更清楚。

因此最终路网采用 4× 长度，tight 使用 1200/1200 s 高低窗，congested 使用 1500/700 s 高低窗。

# 5. 关键修正：80 m 统计为何失真

原 collect_vehicle_green_rounds.py 只在停止线前 80 m 内判断车辆是否排队。最终长道路最长 545.6 m，高流量时队尾经常位于 80 m 之外。车辆可能完整错过一个绿灯，但直到下一轮才进入 80 m 区域，于是前一轮不会被记录。

该偏差不仅是少量漏计，还会改变场景排序。在 4× 路长的两个候选上：

| 候选 | 80 m：错过 ≥1 | 80 m：错过 ≥2 | 最大 |
| --- | --- | --- | --- |
| tight v2 | 114/17778（0.641%） | 1 | 2 |
| congested v6 | 61/19444（0.314%） | 1 | 2 |

80 m 口径反而显示拥堵场景“更轻”，与等待时间和运行状态矛盾。修正后默认跟踪整条 approach；正式命令显式传入 600 m，覆盖最长 545.6 m 车道。

当前统计规则为：

- 车辆速度不高于 2 m/s 时视为排队。

- 车辆在绿灯开始时已经排队，或在该绿灯内累计获得至少 2 s 机会，该绿灯才有资格成为一次“错过”。

- 合格绿灯结束时车辆仍在同一 approach 排队，missed_green_rounds += 1。

- 同时输出逐车路径累计值和逐 movement 最大值，区分“沿途多个路口各错过一次”和“同一路口连续多轮未通过”。

# 6. 最终数据生成机制

三组 route 由 scripts/generate_balanced_experiment_scenarios.py 生成：

使用 10 个入口、10 个出口及 90 个有效 OD 组合。

每 300 s 子块通过 perfect-matching 轮换路径，使每个入口、出口和路网区域的负载尽量均匀。

子块内使用分层随机抖动，不让所有车辆在同一秒成批出现。

保持 no_change 路线/车道模式，避免为了性能优化而随意改变路径。

三组随机种子分别为 20260764、20261773、20262782。

| 场景 | 10000 s 需求曲线 | 平均需求 | 车辆 |
| --- | --- | --- | --- |
| free | 10000@2800 | 2800 | 7778 |
| tight | 4×(1200@8100 + 1200@4700) + 400@6400 | 6400 | 17778 |
| congested | 4×(1500@8100 + 700@4700) + 1200@6866.67 | 7000 | 19444 |

高峰 8100 veh/h 等价于新版 90 个 OD 平均每 40 s 各发一辆；低谷 4700 veh/h 提供清空机会。拥堵组不是简单提高全天恒定流量，而是延长高峰并缩短恢复窗，因此能增加多轮等待而不形成永久锁死。

# 7. 最终 SUMO 运行结果

| 指标 | 不拥堵 | 紧张 | 拥堵 |
| --- | --- | --- | --- |
| SUMO 结束时间 | 10402 | 10409 | 10386 |
| 插入车辆 | 7778 | 17778 | 19444 |
| teleport | 0 | 0 | 0 |
| 平均行程时间 | 216.89 | 260.20 | 275.50 |
| 平均等待时间 | 67.37 | 99.91 | 111.82 |
| 平均 timeLoss | 88.11 | 131.43 | 146.69 |
| 平均 departDelay | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 平均路线长度 | 1691.98 | 1692.56 | 1692.58 |
| 平均速度 | 8.22 | 7.11 | 6.84 |

平均路线长度几乎一致，说明三组性能差异主要来自需求和排队，而不是 OD 距离偏移。departDelay 均为 0.50 s，说明清空时间不是由车辆长期无法插入路网造成的。

# 8. 最终错过绿灯轮数分布

| 路径累计错过轮数 | 不拥堵 | 紧张 | 拥堵 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 7775（99.961%） | 16202（91.135%） | 16501（84.864%） |
| 1 | 3（0.039%） | 1376（7.740%） | 2121（10.908%） |
| 2 | 0 | 178（1.001%） | 679（3.492%） |
| 3 | 0 | 22（0.124%） | 119（0.612%） |
| 4 | 0 | 0 | 23（0.118%） |
| 5+ | 0 | 0 | 1（0.005%） |
| ≥1 合计 | 3（0.039%） | 1576（8.865%） | 2943（15.136%） |
| ≥2 合计 | 0 | 200（1.125%） | 822（4.228%） |
| ≥3 合计 | 0 | 22（0.124%） | 143（0.735%） |

拥堵组中路径累计最大为 5，但同一 movement 最大为 3。这意味着最极端车辆的 5 次错过并不全发生在同一路口；它沿路径在多个受控 movement 上累计等待。紧张组同一 movement 最大为 2，符合“会等待多轮，但不会长期饥饿”的定位。

# 9. 空间分布：哪些 movement 产生多轮等待

紧张组有 30 个 movement 出现至少一次错过，4 个 movement 出现单车错过至少 2 轮。

| 紧张组 movement | 车辆事件 | 错过总轮数 | 错过 ≥1 的车次 | 错过 ≥2 的车次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E9 -> -E12 | 1186 | 341 | 326 | 15 |
| E16 -> E15 | 1185 | 331 | 323 | 8 |
| -E4 -> -E15 | 1186 | 328 | 319 | 9 |
| -E13 -> E12 | 1184 | 326 | 303 | 23 |
| -E12 -> E13 | 1185 | 137 | 137 | 0 |
| -E15 -> -E16 | 1187 | 124 | 124 | 0 |
| E13 -> E5 | 1186 | 91 | 91 | 0 |
| -E16 -> -E17 | 1185 | 48 | 48 | 0 |

拥堵组有 35 个 movement 出现错过，7 个 movement 出现单车错过至少 2 轮。

| 拥堵组 movement | 车辆事件 | 错过总轮数 | 错过 ≥1 的车次 | 错过 ≥2 的车次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -E4 -> -E15 | 1297 | 734 | 589 | 145 |
| E9 -> -E12 | 1297 | 713 | 578 | 135 |
| E16 -> E15 | 1296 | 684 | 566 | 118 |
| -E13 -> E12 | 1296 | 666 | 533 | 113 |
| -E12 -> E13 | 1296 | 439 | 421 | 18 |
| -E15 -> -E16 | 1297 | 370 | 355 | 15 |
| E13 -> E5 | 1297 | 105 | 105 | 0 |
| -E16 -> -E17 | 1297 | 99 | 99 | 0 |

热点仍然存在，这是路网容量与信号相位的正常结果；但现象分布在 30–35 个 movement，而不是旧 oversat 那种少数局部持续占满下游空间。拥堵组热点的错过次数整体高于紧张组，且热点集合基本一致，说明两组形成的是同一交通机制下的压力梯度，而不是两种完全不同的异常。

# 10. 验收判断

最终方案满足本轮目标：

分级明确：平均等待 67.37 → 99.91 → 111.82 s，错过 ≥1 轮比例 0.039% → 8.865% → 15.136%。

包含多轮样本：紧张组有 200 辆错过至少 2 轮，拥堵组有 822 辆；拥堵组包含 3、4、5 轮尾部。

没有永久饥饿证据：最终数据的路径最大错过 5 轮、同一 movement 最大 3 轮；旧 oversat 的路径最大为 30 轮。

运行稳定：三组均零 teleport、发车延迟 0.50 s、10409 s 前清空。

空间更平衡：90 OD、匹配轮换和 300 s 子块降低了固定路线批次对局部入口的偏置。

需要注意，不拥堵组几乎没有多轮样本，这是有意保留的低压对照；算法的多轮处理能力主要由紧张组和拥堵组检验。

# 11. 复现命令

重新生成三组 route 和 sumocfg：

python scripts/generate_balanced_experiment_scenarios.py --force

运行任一场景：

sumo -c data/sumocfg/tight.sumocfg

重新生成三组逐车、逐 movement 和分布统计：

bash command/green_rounds_command.txt

Windows PowerShell 中可逐条执行该文件里的命令，把 python3 改为 python；所有正式统计命令都显式使用 --waiting-region-length 600。

主要输出：

data/route/experiment_profiles_free_tight_congested.csv：需求曲线、车辆数和种子。

data/traci/TraCI_green_rounds_comparison_free_tight_congested.csv：三组核心指标汇总。

data/traci/TraCI_vehicle_green_rounds_<scenario>.csv：逐车路径累计统计。

data/traci/TraCI_vehicle_movement_green_rounds_<scenario>.csv：逐 movement 轨迹统计。

data/traci/TraCI_green_rounds_distribution_<scenario>.csv：完整分布。

data/traci/TraCI_green_rounds_summary_<scenario>.txt：文本摘要。

# 12. 验证记录与后续建议

完成的工程检查包括：

19 个 data/sumocfg/*.sumocfg 均通过 SUMO --end 0 加载检查。

三个最终场景均进行完整 SUMO 与 TraCI 重跑，车辆数与 route 文件一致，teleport 为 0。

生成器在 Windows 跨盘路径上测试并修正相对路径处理；生成后的配置可由 SUMO 加载。

5 个 command 文件完成静态路径检查，未发现失效的仓库内路径。

统计脚本通过语法、--help 和合成场景检查。

后续模型评估建议同时报告：

- 全体车辆 MAE，以及按 missed_green_rounds = 0/1/2/3+ 分组的 MAE。

- 按 movement 热点分组的偏差，特别关注上表前四个 movement。

- max_missed_green_rounds_at_movement，避免把沿途多个路口各等一轮误判成单点饥饿。

- 逐车 SUMO 与 speed-net 的道路行驶、排队、信号错过轨迹，用于定位尾部误差来自行驶时间模型还是下游空间竞争。

本报告中的完整探测表另存为 docs/balanced_multiround_probe_results.csv，便于后续筛选和画图。